Opis samolotu XL-2 „LIBERTY”

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji 07/2019

                   - 0132   nr rejestr.: SP-TZB
1. Wprowadzenie, informacje podstawowe

1.1 Przedmiot:

[image: image1.jpg]



  Przedmiotem sprzedaży jest samolot XL-2 „LIBERTY”, będący własnością Politechniki Rzeszowskiej Ośrodka Kształcenia Lotniczego.

Numer fabryczny i rejestracyjny samolotu to: 

     - 0132   nr rejestr. SP-TZB
2. Charakterystyka przedmiotu 

2.1  Opis samolotu XL-2 „LIBERTY”,
Liberty XL-2 (Discovery XL-2 ) to dwumiejscowy samolot turystyczny wyprodukowany przez firmę Liberty Aerospace z Melbourne na Florydzie. Do roku 2019 dwukrotnie zmienił się właściciel świadectwa typu. 
Liberty Aerospace wyprodukowało samolot XL-2 miedzy innymi na potrzeby szkolenia. Niskie koszty eksploatacji to duża zaleta tego samolotu. Samolot został certyfikowany w 2004 roku i do tej pory wyprodukowano około 146 egzemplarzy. Kadłub wykonany jest z kompozytu co znacznie wpływa na osiągi samolotu. 
Samolot Liberty XL-2 wykorzystywany w OKL PRZ na realizację zadania: Z1/VII i Z1/X instrukcji szkolenia OKL. 
Wyposażony w 2xGNS430W, Transponder S, AP, FADEC

Dopuszczony do lotów IFR oraz VFR dzień i noc .
Dla łatwiejszego hangarowania samolot jest przystosowany do szybkiego demontażu i montażu skrzydeł, przy użyciu elektrycznie wysuwanych sworzni. 
W jednym zbiorniku zamontowanym na kadłubie z wlewem po lewej stronie mieści się 28 galonów (amerykańskich) paliwa. 
Standardowa awionika obejmuje Garmin 530 GPS-Comm, 430 GPS-Comm i transponder GTX 327, a także interfom i panel sterowania audio. Instrumenty silnika są zawarte w panelu Vision MicroSystems VM-1000.

Kokpit wyposażony w dwoje drzwi, siedzenia są montowane obok siebie w kokpicie o szerokości 48 cali (1200 mm). 

Pod prawą stroną tablicy rozdzielczej znajduje się wtyczka subminiaturowy ITT Cannon D, zapewniający komunikację szeregową RS-232 , do której można podłączyć komputer w celu pobrania informacji o monitorowaniu silnika. Oprogramowanie znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej do samolotu, zaktualizowane do karty EDI (informacje o silniku). Karta pamięci rejestruje wszystkie dane silnika od 0 godzin do 2000 godzin TBO.  Może być czytana za pomocą czytnika kart w celu diagnozowania problemów i obserwowania charakterystyki lotu w czasie rzeczywistym. 
Podstawowe dane techniczne: 

	Dane podstawowe

	Państwo produkcji
	USA

	Producent
	Liberty Aerospace 

Discovery Aviation

	Typ
	samolot dyspozycyjno - szkoleniowy

	Konstrukcja
	Jednosilnikowy wolnonośny dolnopłat.

Dwumiejscowy samolot konstrukcji hybrydowej.

Podwozie stałe z przednim kółkiem niesterowanym. Usterzenie w układzie klasycznym. W samolocie zastosowano lotki szczelinowe i klapy Fowlera. Samolot ma kompozytowy kadłub i aluminiowe skrzydła.

	Załoga
	1 + 1

	Wyposażenie

	Wyposażenie
	Podstawowe wyposażenie tablicy przyrządów:

- Standardowa awionika to Garmin 530 GPS-Comm, a 430 GPS-Comm i GTX 327 transponder  wraz z interkomem w panelu sterowania. 

Instrumenty silnikowe są zawarte w Microsystems Vision VM-1000 panelu.

	Dane techniczne

	Napęd
	- Jednostka napędowa to silnik tłokowy, czterocylindrowy Continental IOF-240-B5B sterowany systemem FADEC, w układzie boxer, o mocy 125 kM (93 kW). Ciąg wytwarzany jest przez dwułopatowe śmigło drewniane o stałym skoku.

	Wymiary

	Rozpiętość
	8,7188 m (28 stóp 7,26 cala)

	Długość
	6,193 m6, (20 stóp)

	Wysokość
	2,2596 m  (7 stóp 4,96 cala)

	Powierzchnia nośna
	101,41 m2

	Masa

	Własna
	526 kg (1160 funtów)

	Startowa
	794 kg

	Osiągi

	Prędkość maks.
	300km/h  (157 kts; 162 kn; 186 mph)

	Prędkość podróżna
	232km/h (110 kts; 125 kun; 144 mph)

	Prędkość minimalna
	81km/h   (44 kn  51 mil / h)

	Prędkość wznoszenia
	3,46 m /s  (682 stóp / min)

	Pułap
	3800 m    (12500 stóp)

	Zasięg
	926km     (4h25’ lotu) (500NM; 580 mi)

	Cena jednost. 
	179 000 USD (podstawowa wersja VFR, kwiecień 2008 r.) 


 2.2. Opis przedmiotu  
[image: image2.jpg]



Samolot XL2  SP-TZB  
[image: image3.jpg]X

V0V DVDDDD
V0V DDD
VVVVVVVLDD ©
VOV OVRVVD @

00O O . — Wl

2||L





[image: image4.jpg]g, | , | == EsisiE )

ASPENBEPAVIONICS .
= s = nm s g
|2 e | oo cvmmemn g ¢
Leasl| | - e T 7





Tablica przyrządów 
Wszystkie posiadane przez Politechnikę Rzeszowską Ośrodek Kształcenia Lotniczego samoloty XL2 LIBERTY AIRCRAFT mają takie same wyposażenie pilotażowo-nawigacyjne i kontrolno-pomiarowe zespołu napędowego.  
Niżej  przedstawione zestawienie producenta samolotu zawiera przykładowy wykaz zabudowanego wyposażenia.

[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
2.3. Charakterystyka przedmiotu 

      Politechnika Rzeszowska Ośrodek Kształcenia Lotniczego jest pierwszym                     i jedynym właścicielem  samolotu XL-2 „LIBERTY”, o nr fabrycznym 

    - 0132   nr rejestr. SP-TZB  nr inwentarzowy: T-OKL-780-8366
Samolot zakupiono bezpośrednio po jego wytworzeniu, po przetargu który wygrała firma Investments (Konstancin - Jeziorna, ul. Slomczyńska 16). Przez cały  okres eksploatacji był użytkowany do celów szkoleniowych. Serwis techniczny prowadzony był w oparciu o certyfikowaną bazę obsługową, jaką Politechnika Rzeszowska Ośrodek Kształcenia Lotniczego dysponuje na lotnisku w Jasionce.

Ze względu na wady konstrukcyjne:
· pęknięcia goleni podwozia przedniego (utrata przedniego koła w wyniku pęknięcia goleni podczas startu lub lądowania, zagraża wywróceniem się samolotu na plecy – w rezultacie rozszczelnieniem zbiornika paliwa i pożarem. Odnotowano już kilka takich wypadków.),

· zabudowa zbiornika paliwa pod podłogą kokpitu,
· nagminne zacieranie się w prowadnicach zaworów cylindrowych silnika przy nalocie     w pobliżu 1200 godz.,

· usterki układu mocowania skrzydła do kadłuba (luzy w układzie sworzeń nośny – tuleja, awarie elektrycznego bloku zasuwu sworznia),

· zagrożenie bezpieczeństwa lotów związane z zastosowaniem systemu sterowania FADEC,
· „falowanie” podczas wyrównania przy lądowaniu
Ośrodek Kształcenia Lotniczego wycofał z programu szkolenia powyższy typ samolotu, uznając go za niebezpieczny i trudny w pilotażu dla uczniów zawodu pilota.
W trakcie przeglądu samolotów wykonanego dla potrzeb, stwierdzono na samolocie nr  fabr. 0132   nr rejestr. SP-TZB niesprawności i braki wyposażenia w odniesieniu do stanu pierwotnego:

· ASPEN EFD.100 – niesprawny,
· GNS-430 - niesprawny (?)

· GNS-430 drugi – brak,
· DME KN 62A - niesprawny,

· ELT ME 406 - niesprawny,

· Antena CI 2580-200 – jeden egz. -  niesprawny

                                    drugi egz.  - brak,
· wskaźnik VM-1000 - niesprawny,

· Sztuczny horyzont     RCA 26EK-10          - niesprawny,
· Wskaźnik ilości paliwa (DI211-5078/PS-211 8021D)        - brak

· Zużyty akumulator pokładowy – konieczna wymiana,
· Postępujące pęknięcie goleni podwozia przedniego – konieczna wymiana,

· Brak mechanizmu zasuwu sworznia mocowania prawego skrzydła do kadłuba,

· Brak tulejek sworznia mocowania prawego skrzydła do kadłuba (w wymiarze remontowym – otwory pod tuleje zostały rozwiercone),

· Za duże luzy w układzie sworzeń-tuleja mocowania prawego i lewego skrzydła do kadłuba - konieczna wymiana,
· WOT     -  brak
Od dnia ostatniego lotu na samolocie wykonywano jedynie czynności konserwacyjne. 

Przed dopuszczeniem do lotu samolot wymaga wykonania rocznych prac okresowych, naprawy niesprawnych podzespołów, uzupełnienia wyposażenia i nadania ARC.

2.4. Zestawienie danych szczegółowych na dzień 01.09.2019
	
	Informacje

	
	
	SP-TZB 



	Płatowiec
	Producent
	Liberty Aerospace

	
	Rok produkcji
	2010

	
	Nr fabryczny
	S/N: 0132

	
	Docelowy resurs
	5000:00

	
	Wypracowany resurs
	116:30

	
	Ilość starto-lądowań
	125

	Silniki
	Typ
	czterocylindrowy Continental IOF-240-B5B sterowany systemem FADEC, w układzie boxer, o mocy 125 kM 

	
	Producent
	Continental

	
	    nr fabryczny
	1001995

	
	Docelowy resurs
	2000 w okresie 12 lat

	
	Wypracowany resurs
	1122:00

	
	Pozostały resurs
	878:00

	Śmigła
	Typ
	MT 175 R 127-2Ca

	
	Producent
	MT PROPELLER

	
	   nr fabryczny
	09004

	
	Docelowy resurs
	Według stanu technicznego

	
	Wypracowany resurs
	108:06

	Data ostatniego lotu
	21.09.2011

	ARC ważne do dnia
	09.08.2012








Opis samolotu  


XL-2 „LIBERTY”     


     nr fabr.: 





    


 


     


     





     














Miejsce i data opracowania: Rzeszów, 23 stycznia 2008











PAGE  
Strona 12/17                                                          



