Załącznik nr 1

Zadanie częściowe nr 1

Linia do utwardzania prepregów kompozytowych

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Precyzyjna suszarka do utwardzania prepregów kompozytowych wraz z akcesoriami (dodatkowa półka, wtyczka Europejska, wejście USB, 2xzłączka do próżni), Precyzyjna kontrola temperatury, Max. temperatura do 200°C z dokładnością do 2°C, pamięć 8 programów utwardzania, 8 etapów temperatury i czasu procesu utwardzania, Dwa niezależne porty próżniowe, moc grzewcza 2kW, Wentylator wspomagany wymuszoną konwekcją, wymiary komory: szerokość 1070 mm, głebokość 430mm, wysokość 500 mm, obciążenie półki 20kg, wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej, | 1 szt. |
| 2 | Pułapka do wychwytywania żywicy catch-pot, wyposażona w manometr, króciec przyłączeniowy do pompy o średnicy 8mm, króćiec wlotowy o średnicy 6mm, wymiary: szerokość 120mm, wysokość 235mm, szerokość wewn. 95mm, Wysokość wewn. 145mm, | 1 szt. |
| 3 | Pompa próżniowa olejowa, wydajność 4,8m3/h, całkowite finalne ciśnienie 2 mbar-hPa, moc 0,15 kW, 3300rpm/min, wymiary 262 x 140 x 190 mm, poj. Oleju 0,065L, Złącze podciśnieniowe pompy 1/4 "G/BSPT, | 1 szt. |
| 4 | Olej do pompy, wysokiej próżni, mineralny, gęstość w 15°C = 873 kg/m3, temp. zapłonu 178°C, wskaźnik lepkości 152, | 1 l |
| 5 | Nieperforowana folia oddzielająca do prepregów, temp. stosowania do 210°C, gęstość ok. 2,2 g/cm3, wydłużenie przy zerwaniu >100%, | 6m2 |
| 6 | Silikonowa złączka do infuzji, 5 szt., średnica wewn. 6 mm, | 5 szt. |
| 7 | Zacisk do węży próżniowych o średnicy zewn. do 16 mm, | 6 szt. |
| 8 | Złącze do worka próżniowego, temp. Stosowania do 204°C, gwint 1/4’’ | 2 szt. |
| 9 | Szybkozłącze próżniowe, gwint 1/4’’ część żeńska, temp. Stosowania do 204°C, | 2 kom. |
| 10 | Wąż spiralny, średnica wew. 3mm, średnica zewn. 4,5 mm, | 30 mb |
| 11 | Silikonowy wąż próżniowy, średnica wew. 8mm, średnica zewn. 14mm, temp. Stosowania do 260°C, | 5 mb |
| 12 | Wąż próżniowy PCV, średnica wewn. 6mm, średnica zewn. 9mm, | 20 mb |
| 13 | Próżniowy wskaźnik nieszczelności | 2 szt. |

Zadanie częściowe nr 2

Linia technologiczna do RTM kompozytów polimerowo-włóknistych

Wykonanie linii technologicznej do RTM kompozytów polimerowo-włóknistych składającej się z następujących komponentów:

- forma aluminiowa stop PA13 gatunek 5083 do wtrysku żywicy, gniazda formującego drzwiczek inspekcyjnych stosowanych w kolejnictwie o wielkości 40x40 cm (±3 cm) i grubości ok. 3mm (±0,3mm),

- pojemnik do dozowania żywicy pod ciśnieniem 1-2 bar,

- pistolet kubełkowy do nakładania żelkotu,

- kompresor bezolejowy o pojemności 50L, z pionowym układem zbiornika, Max ciśnienie: 10 bar, Moc silnika: 1.5 KW/2KM, wydajność: 222 l/min

- węże, końcówki, zaciski

Zamówienie obejmuje również dostawę i uruchomienie linii na terenie Politechniki Rzeszowskiej