Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SYSTEM DO POMIARU PARAMETRÓW URZĄDZEŃ TECHNIKI RFID

- INFORMACJE OGÓLNE O SYSTEMIE

Przedmiot zamówienia stanowi zestaw, przeznaczony do wyznaczania parametrów komponentów projektowanych urządzeń techniki radiowej identyfikacji obiektów

Przedmiotowy zestaw składa się z następujących części:

- precyzyjnego pozycjonera XYZ (z regulacją kąta pochylenia sondy) – 1 szt. (opis p. 2.1);

- metalowej podstawy precyzyjnego pozycjonera XYZ – 1 szt. (opis p. 2.2);

- sondy RF #1 (GS, 0,5 mm, 20 GHz) – 1 szt. (opis p. 2.3);

- sondy RF #2 (GS, 1 mm, 18 GHz) – 1 szt. (opis p. 2.4);

- podłoża kalibracyjnego – 1 szt. (opis p. 2.5);

- sondy różnicowej RF #1 (SS, 0,5 mm, 20 GHz) – 1 szt. (opis p. 2.6);

- sondy różnicowej RF #2 (SS, 1 mm, 20 GHz) – 1 szt. (opis p. 2.7);

- poziomego mocowanie obwodów PCB – 4 szt. opis (p. 2.8);

- klucza do adapterów i przewodów RF – 1 szt. (opis p. 2.9).

Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.

- OPIS CZĘŚCI ZESTAWU

  - Precyzyjny pozycjoner XYZ (z regulacją kąta pochylenia sondy; wersja dla osób praworęcznych) – 1 szt.

- skok osi XYZ: 16 mm przy 500 µm/obrót (50 TPI);

- duży uchwyt śrub mikrometrycznych na osi X i Y;

- zgrubna regulacja wysokości: 5 mm/krok (14 kroków);

- rozdzielczość: 5 µm;

- kontrola kąta pochylenia zamontowanej sondy: ±10° (2,5°/obrót, rozdzielczość 0,025°);

- długość: 228 mm (9 cala);

- szerokość: 68 mm (2,7 cala);

- wysokość: 108 mm (4,3 cala);

- masa: co najmniej 1100 g;

- podstawa magnetyczna uruchamiana mechanicznym przełącznikiem;

- dedykowany, demontowany adapter pojedynczych i różnicowych sond RF;

- kontrola osi Y dla osób praworęcznych.

  - Metalowa podstawa precyzyjnego pozycjonera XYZ – 1 szt.

- możliwość magnetycznego zamontowania pozycjonera XYZ (p. 2.1) za pomocą wbudowanego w nim mechanicznego przełącznika;

- rozmiary: 3 x 4 x 1,5 cala.

  - Sonda RF #1 (GS, 0,5 mm, 20 GHz) – 1 szt.

- możliwość zamontowania na pozycjonerze XYZ (p. 2.1);

- pasmo pracy: DC-20 GHz;

- końcówki: Ground-Signal (GS);

- rozstaw końcówek: 0,5 mm (20 mil);

- tłumienność wtrąceniowa: poniżej 3 dB;

- impedancja: 50±2 Ω;

- złącze: SMA(f);

- rozmiary: 38 x 20 x 12 mm (1,5 x 0,8 x 0,5 cala);

- nacisk: 50 g (typowo), 250 g (maksymalnie).

  - Sonda RF #2 (GS, 1 mm, 18 GHz) – 1 szt.

- możliwość zamontowania na pozycjonerze XYZ (p. 2.1);

- pasmo pracy: DC-18 GHz;

- końcówki: Ground-Signal (GS);

- rozstaw końcówek: 1 mm (40 mil);

- tłumienność wtrąceniowa: poniżej 3 dB;

- impedancja: 50±2 Ω;

- złącze: SMA(f);

- rozmiary: 38 x 20 x 12 mm (1,5 x 0,8 x 0,5 cala);

- nacisk: 50 g (typowo), 250 g (maksymalnie).

  - Podłoże kalibracyjne – 1 szt.

- konfiguracja: GS i SG;

- rozstaw padów: 200-000 μm;

- konfiguracja: open, short, thru, load (50 Ω i 100 Ω);

- dokładność: 50 Ω < 0,5%, 100 Ω < 1%;

- typ podłoża: polerowany tlenek glinu;

- pola kontaktowe: pokryte złotem;

- rozmiary: 17,3 x 9,4 x 0,6 mm (0,68 x 0,37 x 0,025 cala).

  - Sonda różnicowa RF #1 (SS, 0,5 mm, 20 GHz) – 1 szt.

- możliwość zamontowania na pozycjonerze XYZ (p. 2.1);

- pasmo pracy: DC-20 GHz;

- końcówki: Signal-Signal (SS);

- rozstaw końcówek: 0,5 mm (20 mil);

- tłumienność wtrąceniowa: poniżej 3 dB (dla 20 GHz);

- impedancja: 100±3 Ω;

- złącza: 2xSMA(f);

- rozmiary: 51 x 38 x 12 mm (2 x 1,5 x 0,5 cala);

- nacisk: 80 g (typowo), 350 g (maksymalnie).

  - Sonda różnicowa RF #2 (SS, 1 mm, 20 GHz) – 1 szt.

- możliwość zamontowania na pozycjonerze XYZ (p. 2.1);

- pasmo pracy: DC-20 GHz;

- końcówki: Signal-Signal (SS);

- rozstaw końcówek: 1 mm (40 mil);

- tłumienność wtrąceniowa: poniżej 3 dB (dla 20 GHz);

- impedancja: 100±3 Ω;

- złącza: 2xSMA(f);

- rozmiary: 51 x 38 x 12 mm (2 x 1,5 x 0,5 cala);

- nacisk: 80 g (typowo), 350 g (maksymalnie).

  - Poziome mocowanie obwodów PCB – 4 szt.

- uchwyt do poziomego mocowania obwodów PCB przy wykorzystaniu co najmniej 2 szt. opisywanych elementów;

- element złożony z: górnej śruby, magnetycznej podstawy i dwóch przedłużek, które zapewniają kontrolę wysokości poziomego montażu obwodu drukowanego;

- średnica: 30 mm (1,2 cala);

- wysokość: 48 mm (1,9 cala);

- masa: 210 g;

- grubość PCB: do 28 mm (1,1 cala);

- wysokość wysięgnika: 10 mm (0,4 cala).

  - Klucz do adapterów i przewodów RF

- jeden uniwersalny płaski klucz do przytrzymywania adapterów i przewodów RF;

- rozmiary wnęk (po jednej z każdej strony): 5/16 cala, ¼ cala i 7/32 cala.